הוראות עבודה על מכשיר ה  Clarus 590 GC

הוראות כלליות:

- המזרק להזרקת  הדוגמאות לתוך הגז כרומטוגרף הוא כלי עדין ולכן יש לטפל בו בעדינות ולהחזירו לקופסה כשהוא לא בשימוש. חשוב מאוד ללמוד מהמדריך כיצד להשתמש בו:

- אל תפעילו על המזרק לחץ מיותר

- ההזרקה חייבת להיות מהירה והמזרק חייב להיות מוחזק מצורה אנכית מרגע הכנסתו עד להוצאתו מה-injector

- בעת הזרקת הדוגמא יש להכניס את המחט עד הסוף.

- לפני תחילת העבודה יש לשטוף את המזרק מספר פעמים באצטון ולאחר מכן בהקסאן. במעבר בין הדוגמאות השונות יש לשטוף את המזרק מספר פעמים בהקסאן. לפני ההזרקה יש לשטוף אותו בתמיסה המוזרקת. השתמשו בבקבוקון לאיסוף פסולת התמיסות.

- אין להזריק תמיסה חדשה לתוך קולונה לפני שהסטטוס של המכשיר בתום הרצה קודמת הוא Ready.

- דרגת הניקיון של החומרים המיועדים למדידות בגז כרומטוגרף היא דרגה אנליטית גבוהה מאוד. על מנת למנוע את זיהומם, אין להכניס פיפטות מסוג כלשהו לתוכם.

- עקב נדיפות התמיסות, יש לסגור היטב את כלי הזכוכית המכילים אותם.

- בסיום העבודה יש לשטוף את המזרק מספר פעמים באצטון.

תמונה 1

- פותחים שני הברזים הראשיים (בלבד) של בלון ההליום ובלון האוויר הדחוס. הצינורות שמחברים את  הבלונים למכשיר עוברים דרך מסננים לסילוק  אי ניקיונות פחמימניים.

- הפעלת מחולל המימן (Hydrogen generator ) – ראו תמונה 2

- לפני תחילת העבודה בודקים אם גובה המים נמצא על מקסימום ( הפס הכחול מצד שמאל). אם גובה המים נמוך יותר מהמקסימום ניתן להוסיף מים מזוקקים

ב

א

גובה המים המקסימלי

תמונה 2

- לוחצים על הכפתור Start (לפי חץ א) לאתחול תהליך האלקטרוליזה. מתחיל להבנות לחץ של מימן. על הצג מופיע הלחץ בפועל והלחץ שהוגדר לעבודה ( 5.5bar ) . מחכים עד שהלחץ יגיע לערך הדרוש ואז עוברים לשלב הבא.

- פותחים את השסתום המחבר בין מחולל המימן למכשיר על ידי לחיצה על הכפתור Open ( לפי חץ ב)

- אסור  לפתוח את השסתום לפני הגעה ללחץ הרצוי

- לאחר הפעלת המחולל יופיע הכיתוב Stop ו-Close בהתאמה

- א) מדליקים את המכשיר בעזרת המתג השחור שנמצא בצד ימין למטה. המכשיר עושה 
    אתחול עצמי, המסך שלו נדלק ועליו מופיע הלחצן log in (ראו תמונה 3 למטה).

תמונה 3

- כעת צריך להדליק את המחשב .

- לוחצים על הלחצן Log in בעזרת העט הכחול (שימו לב, כל הלחיצות על המסך  צריכות להתבצע עם העט הכחול) ומתקבל מסך העבודה העיקרי (ראו תמונה 4).

צפיה בכרומטוגרמה בזמן אמת

פתיחת חלון הרצה

מצב מוכנות המכשיר

תמונה 4: מסך העבודה העיקרי על צג המכשיר

ניתן לשלוט על  המכשיר על ידי לחיצה על המקשים המתאימים שעל גבי מסך זה.

לדוגמה:

Run – פותח חלון הרצה.

Signal – צפייה בכרומטוגרמה בזמן אמת

בלחיצה על המקשים של רכיבי המכשיר נפתחים חלונות בהם ניתן לראות או לשנות פרמטרים הקשורים לאותו רכיב.

לדוגמה: לאחר לחיצה על המקש oven  נפתח חלון בו אפשר לכוון את טמפ' התנור בשלבים השונים של ההרצה ( ראה תמונה 5).

כאשר הנורה הירוקה הנמצאת בסמוך לכל אחד מהמקשים דולקת הרי שהרכיב המדובר נמצא במצב ready ( מוכן לפעולה).

לחיצה על הלחצן הנ"ל מובילה 
בחזרה למסך הראשי .

תמונה 5

- לפני שממשיכים לעבוד צריך לוודא שעל יד כל המקשים הרלוונטיים על צג המכשיר מופיעה נקודה ירוקה.

- במחשב נכנסים לתוכנה TC-Navigator

ועל מסך המחשב יופיע החלון הבא (תמונה 6):

תמונה 6

בחלון זה שם המשתמש הוא students והסיסמא היא: students. לוחצים על OK ומגיעים לחלון העבודה העיקרי על צג המחשב בצורת תרשים זרימה (ראו תמונה 7 )

תמונה 7: חלון העבודה העיקרי על צג המחשב

- במקרה בו קיימת שיטה במאגר השיטות בה אתם מעוניינים להשתמש בעת ההרצות הרי שעליכם ללחוץ על המקש Instrument .

לאחר לחיצה על מקש ה Instrument יפתח חלון הנקרא Setup Instrument (תמונה 8).

תמונה 8

בחלון זה תוכלו לבחור את רצף ההרצה (sequence) המתאים לניסוי אותו תבצעו.

- שימו לב שבשורה העליונה (setup type) מסומן sequence.

- בשורת ה sequence יש ללחוץ על התיקייה הצהובה ולבחור מתוך הרשימה המתקבלת את ה sequence שנקרא amos test  בהתאם לחלון הבא (תמונה 9):

תמונה 9

- לאחר לחיצה על Select חוזרים לחלון Setup Instrument כששם הרצף הנבחר מופיע בו (ראו תמונה 10).

- שימו לב שאת מספר ההרצות ברצף ניתן לראות על פי המספרים המופיעים
 ב-     starting rowוב- ending row

- במלבן ה processing יש לסמן suppress report/plots מכיוון שאנחנו לא מעוניינים שכל כרומטוגרמה תשלח להדפסה באופן אוטומטי אלא שאנחנו נבחר את הכרומטוגרמות המוצלחות להדפסה.

תמונה 10

- לחיצה על OK מחזירה לחלון העבודה העיקרי של התוכנה (תמונה 11). כעת המחשב שולח את הנתונים שנבחרו למכשיר. הדבר עלול להימשך מספר דקות.

- ברגע שהמכשיר יהיה מוכן להזרקה הכיתוב במלבן ה status ישנה את צבעו מאדום לירוק ותופיע המילה Ready בירוק. בנוסף על צג המכשיר בשורת מצב מוכנות המכשיר תופיע המילה Ready בירוק (ראו תמונה 4).

תמונה 11

- כעת ניתן ללחוץ על המקש Run שעל המסך הראשי של המכשיר על מנת להפעיל הרצה ואז יש ללחוץ על Start (בצג המתקבל) על מנת לאפשר ספירה לאחור של 5 שניות. ברגע שמסתיימת הספירה נשמע צפצוף ומיד צריך להזריק את הדוגמה. נפח הדוגמה המוזרקת הינו 1 מיקרו ליטר.

הערה: על מנת לבדוק איזו דוגמה עלינו להזריק, מהו מספר ההזרקה ומהו שם הרצף הפעיל יש ללחוץ על לחצן "View Details " בחלון העבודה העיקרי של התוכנה (תמונה 11) לפתיחת חלון המידע (ראו תמונה  12). בחלון תוכלו למצוא מידע נוסף המתייחס לתנאי העבודה בהזרקה הקרובה.

הדוגמה המיועדת להרצה הקרובה

שם רצף ההזרקות

מספר הזרקה

תמונה 12: חלון המידע

- על מנת לעקוב אחר ההרצה ניתן ללחוץ על לחצן "View Real-Time Plot " שבחלון העבודה העיקרי במחשב. בהתחלה מופיע גיליון הרצה ריק. לוחצים על הלחצן
auto zero channel A  (ראו תמונה 13)  ואז מופיעה הכרומטוגרמה בגיליון ההרצה.

תמונה 13

- למכשיר לוקח מספר דקות בסיום ההרצה להתכונן לקבלת הדוגמה הבאה בתור. ברגע שהמכשיר יהיה מוכן להזרקה במלבן ה status ( תמונה 11) תופיע המילה Ready בירוק. בנוסף על צג המכשיר בשורת מצב מוכנות המכשיר תופיע המילה Ready בירוק.

- בתום ההרצה של כל הדוגמאות הדרושות לניסוי עליכם להדפיס את הכרומטוגרמות הרצויות כולל דוח התוצאות:

- לוחצים על "Graphic Method Editor " בחלון העבודה העיקרי במחשב. בחלון שמופיע (ראו תמונה 14) בוחרים את הכרומטוגרמה הרצויה להדפסה ולוחצים על open.

תמונה 14

- בחלון הבא (תמונה 15א) לוחצים על Yes ואז מתקבל חלון הכרומטוגרמה (תמונה 15ב).

תמונה 15א                                                               תמונה 15ב

- בחלון הכרומטוגרמה, נכנסים ל-File ואז ל-Print Report   (תמונה 16א) ובחלון של Print Options (תמונה 16ב) מסמנים בנוסף ל Report את Current view .

תמונה 16א                                                               תמונה 16ב

- אחרי לחיצה על OK מגיעים לחלון הדפסה סטנדרטי (תמונה 17). שימו לב לאיזו מדפסת ישלח דוח התוצאות שלכם.

תמונה 17

- כיבוי המכשיר

- סוגרים את התוכנה

- מכבים את המחשב

- במסך של המכשיר ב-Tools בוחרים Log out

- לוחצים על הכפתור השחור לכיבוי המכשיר

- במחולל המימן לוחצים על Close ואז על Stop

- סוגרים את הברזים הראשיים של בלוני הגז